- Lệnh cấu hình Reset: #pragma config

- Chọn loại dao động thạch anh

- PIC18F -> bo nho flash

Trisx -> lấy dữ liệu

Portx - > I/O

1 Vẽ mạch trên Protus

2. Viết code tên MplabX -> chuyển sang file Hex

3. Nạp code ở b2 cho PIC

4. Chạy mô phỏng

RB3[4] - > chân chiều vào của dữ liệu  = bitTrisB = 1

RB7[8] - > xuất chiều ra của dữ liệu  = bitTrisB = 0

//

Một số thanh ghi trong pic18

- Thanh ghi WREG

Dành cho việc tính toán số học là logic

Là 1 thanh ghi 8bit

Lệnh MOVLW L: giá trị, W: WREG

cấu trúc movlm k

Chức năng: tải/ nạp/ di chuyển giá trị k vào thanh ghi WREG

K nằm trong khoảng 0 -> 255 (Hệ 10)

Lệnh ADDLW: Cộng giá trị k vào thanh ghi WREG

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Movlw 25H 	W = 25H

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ADDDLW  34H                W = 59H

- Thanh ghi File

- Băng truy cập

2. 3 Các câu lệnh trong băng truy cập

- Lệnh MOVWF : di chuyển từ thanh ghi WREG sang thanh ghi file

- Lệnh ADDWF:

| W | 0H |
| --- | --- |
| 12H | 0 |
| W | 22 |
| W | 22(=0+22) |
| W | 22 (= 0+22) |
| W | 22 |

Lệnh COMF

- Lấy bù hoặc đảo bit

Lệnh DECF

- Giảm giá trị của thanh ghi fileReg đi 1

DECF 0x20 , F -> 20H 3-1 = 2

| Câu lệnh | Thanh ghi | Dữ liệu/ Giá trị |
| --- | --- | --- |
| MoVLW | WREG | 3 |
| MOVWF | 20H | 3 |
| DECF | 20H | 2 |
| DECF | 20H | 1 |
| DECF | 20H | 0 |

Lệnh MOVF

- Dịch chuyển từ Freg sang Wreg

Lệnh MOVFF

- Dịch chuyển từ Freg sang Freg

Thanh ghi trạng thái

WREG và Status Reg đều thuộc thanh ghi FileReg

Thanh ghi cờ

- Là thanh ghi có 8 bit

- Flag reg

- Chỉ có 5 bit của thanh ghi cờ đc sử dụng

- Flag C , DC, Z, OV and N

- C = 1 khi có nhớ từ bit D7

- DC = 1 Khi có nhớ từ bit D3 sang D4

- Z = 1 Kết quả phép toán = 0

- OV = 1 Khi kết quả của phép toán là quá lớn (Vượt quá FF)

- N = 1 Khi kết quả là 1 số âm

38H                  00111000B

+    2FH              + 00101111B

D7 <- 01100111 -> D0

- C = 0 , CD = 1 , Z = 0

9CH                       10011100 B

+ 64H                     + 01100100B

1000000  => W = 0

- C = 1, DC = 1, Z = 1

88H                           10001000

+ 93H                         +10010011

100011011

- C = 1, CD = 1, Z = 0

P.117

Lệnh Pipelinging

- Khi câu lệnh t1 chưa thực thi xong thì vdk đã nạp câu lệnh thứ 2 , Lệnh chồng lệnh, giảm thiểu tg hd lệnh

Chu kỳ lệnh

- Là khoảng tg mà CPU thực thi câu lệnh ,

E. 3-14

T = 1/(1/4*Fosc) = 4/Fosc = 4 To

E. 3-15  dao động thạch anh ở tần số 4Mhz

T = 1us

Lệnh NOP

GOTO, CALL, BNZ chiếm 2 chu kỳ lệnh

Lệnh chỉ thị không tốn tg thực hiện lệnh

E. 3-16

D7 = 0 => số dương else

Tính bù 2

- Chuyển số sang nhị phân

- Đảo bit

- Cộng thêm với 1 ở đuôi

Phép trừ SUBLW K WREG = K – WREG

- Lấy bù 2 của số trừ sau đó cộng với K

Phép nhân MUBLW

Lệnh ANDLW k -> lưu vào Wreg

Ex : MOVLW 0x35

AnD   0x0F

0x5H

Lệnh IORLW k

Ex: MOVLW 0x04

IORS

Lệnh XORLW k = 0 nếu 2 giá trị bằng nhau

Bài tập

1. movlw 34H or movlw 0H addlw 34H

2. Movlw 16H addlw CDH

WREG = 16H +CDH = E3H

3. False

4. 255

5. 8bit

- True

- True

- False

- 8

- 256

- 16

/73

1 True

2 Cách 1

MOVLW 16H

ADDLW CDH

MOVWF 0

3 False

4 FF

5 Wreg

P. 77

1 Thanh ghi trạng thái

2 8

3 D7, D6, D5

4

P. 83

1.

P.125